# Зарегистрировано в Минюсте России 9 января 2018 г. N 49557

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. N 165

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.1.6.3492-17

"ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ГОРОДСКИХ

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11; N 27, ст. 3951; N 29 (ч. I), ст. 4339; N 29 (ч. I), ст. 4359; N 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, N 27 (ч. I), ст. 4160; N 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, N 27, ст. 3932, ст. 3938; N 31 (ч. I), ст. 4765, ст. 4770) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от:

- 30.05.2003 N 114 "О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03" (зарегистрировано Минюстом России 11.06.2003, регистрационный N 4679);

- 17.10.2003 N 150 "О введении в действие ГН 2.1.6.1765-03" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2003, регистрационный N 5187);

- 03.11.2005 N 26 "Об отмене ряда гигиенических нормативов в ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03" (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2005, регистрационный N 7224);

- 03.11.2005 N 24 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05" (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2005, регистрационный N 7225);

- 19.07.2006 N 15 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1985-06" (зарегистрировано Минюстом России 27.07.2006, регистрационный N 8117);

- 04.02.2008 N 6 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2326-08" (зарегистрировано Минюстом России 29.02.2008, регистрационный N 11260);

- 18.08.2008 N 49 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2416-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12223);

- 27.01.2009 N 6 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2450-09" (зарегистрировано Минюстом России 16.02.2009, регистрационный N 13357);

- 09.04.2009 N 22 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2498-09" (зарегистрировано Минюстом России 18.05.2009, регистрационный N 13934);

- 19.04.2010 N 26 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2604-10" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, регистрационный N 17280);

- 12.07.2011 N 98 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2897-11 "Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 30.08.2011, регистрационный N 21709);

- 17.06.2014 N 37 "О внесении изменения N 11 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 04.07.2014, регистрационный N 32967);

- 27.11.2014 N 76 "О внесении изменений в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2014, регистрационный N 35425);

- 12.01.2015 N 3 "О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 09.02.2016, регистрационный N 35937);

- 30.08.2016 N 146 "О внесении изменений в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2016, регистрационный N 43648).

А.Ю.ПОПОВА

# Приложение

Утверждены

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 22.12.2017 N 165

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ГОРОДСКИХ

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.3492-17

## I. Предельно допустимые концентрации (ПДК)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских

и сельских поселений

| N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Предельно допустимые концентрации, мг/м3 |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Аверсектин C (смесь 8 авермектинов A1а, A2а, B1а, B2а, A1в, A2в, B1в, B2в)/по авермектину В1а/(10E, 14T, 16E, 2Z)-(1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R, 12S, 20R, 21R,24S)-6-[(S)-sec-бутил]-21,24-гидрокси-S,11,13,-22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло-[16,61]-4,8-022,24-пентакоза-0,14,16,22-тетраен-6-спиро-2-(5,6-дигидро-2Н-пиран)-12-ил-2,6-дидеокси-4-2-(2,60-дидеокси-3-0-метил-1-арабиногексапиранозил)-3-0-метиларабиногексапиранозид | - | C48H72O14 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 2. | Азиридин | 151-56-4 | C2H5N | 0,001 | 0,0005 | рез. | 1 |
| 3. | Азодикарбонамид | 123-77-3 | C2H4N4O2 | 0,5 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 4. | Азота диоксид | 10102-44-0 | NO2 | 0,2 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 5. | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 7697-37-2 | HNO3 | 0,4 | 0,15 | рефл.-рез. | 2 |
| 6. | Азот (II) оксид | 10102-43-9 | NO | 0,4 | 0,06 | рефл. | 3 |
| 7. | Азот трифторид | 7783-54-2 | F3N | 0,4 | 0,2 | рез. | 3 |
| 8. | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | - | C12-16H26-40 | 1 | - | рефл. | 4 |
| 9. | Алкилбензол линейный | - | - | 0,6 | 0,3 | рез. | 4 |
| 10. | Алкилбензолсульфокислота | - | - | 1,5 | 0,5 | рез. | 4 |
| 11. | Алкил C10-16диметиламины | - | - | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 12. | Алкил C17-20диметиламины | - | - | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 13. | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) | - | - | 0,07 | - | рефл. | 2 |
| 14. | Алкилсульфат натрия | - | - | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 15. | Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат) | - | - | 3 | 0,3 | рез. | 4 |
| 16. | диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/ | 1344-28-1 | Al2O3 | - | 0,01 | рез. | 2 |
| 17. | Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы) | - | - | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 18. | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 19. | 1-Аминобутан | 109-73-9 | C4H11N | 0,04 | - | рефл. | 4 |
| 20. | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| 21. | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол | 88-05-1 | C9H13N | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 22. | 2-(4-Аминофенил)-1H-бензимидазол-5-амин | 7621-86-5 | C13H12N4 | - | 0,01 | рез. | 3 |
| 23. | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 1 |
| 24. | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 25. | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | C2H7NO | - | 0,02 | рез. | 2 |
| 26. | Амины алифатические C10-16 | - | - | 0,01 | - | рефл | 3 |
| 27. | Амины алифатические C15-20 | - | - | 0,003 | - | рефл | 2 |
| 28. | Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | 0,2 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 29. | Аммоний гумат | - | - | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| 30. | гексаАммоний молибдат/в пересчете на молибден/ | 12027-67-7 | H24Mo7N6O24 | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 31. | Аммоний нитрат | 6484-52-2 | H4N2O3 | - | 0,3 | рез. | 4 |
| 32. | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 33. | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H8N2O4S | 0,2 | 0,1 | рез. | 3 |
| 34. | Аммоний хлорид | 12125-02-9 | ClH4N | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 35. | Аммофос | 12735-97-6 |  | 2 | 0,2 | рез. | 4 |
| 36. | Арилокс-100 | - | - | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 37. | Арилокс-200 | - | - | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 38. | Арсин | 7784-42-1 | AsH3 | - | 0,002 | рез | 2 |
| 39. | Ацетальдегид | 75-07-0 | C2H4O | 0,01 | - | рефл | 3 |
| 40. | Ацетангидрид | 108-24-7 | C4H6O3 | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 41. | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C9H8O4 | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| 42. | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид)/в пересчете на барий/ | - | - | 0,015 | 0,004 | рез. | 2 |
| 43. | Барий карбонат/в пересчете на барий/ | 513-77-9 | CBaO3 | - | 0,004 | рез. | 1 |
| 44. | Бацитрацин | 1405-87-4 | C66H103N17O16S | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 45. | Белково-витаминный концентрат/по белку/ | - | - | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 46. | Бензальдегид | 100-52-7 | C7H6O | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 47. | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,075 | 0,03 | рез. | 3 |
| 48. | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | C20H12 | - | 1·10-6 | рез. | 1 |
| 49. | Бензилацетат | 140-11-4 | C9H10O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 50. | Бензилбензоат | 120-51-4 | C14H12O | 0,13 | - | рефл. | 3 |
| 51. | Бензилкарбинол | 100-51-6 | C7H8O | 0,16 | - | рефл. | 4 |
| 52. | 3-Бензилметилбензол | 620-47-3 | C14H14 | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 53. | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | 8032-32-4 | - | 5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 54. | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей/в пересчете на углерод/ | - | - | 0,25 | - | рефл. | 2 |
| 55. | Бензин сланцевый/в пересчете на углерод/ | - | - | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 56. | 1H,3H-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон | 89-32-7 | C10H2O6 | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 57. | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | 0,3 | 0,1 | рез. | 2 |
| 58. | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | C8H6O2 | 0,01 | 0,001 | рез. | 1 |
| 59. | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 60. | 4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин | 102-77-2 | - | 0,1 | 0,02 | рез. | 3 |
| 61. | 2-Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 0,012 | - | рефл. | 3 |
| 62. | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) гидроксибензол | 2440-22-4 | C13H11N3O | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 63. | Бериллий и его соединения/в пересчете на бериллий/ | - | - | - | 0,00001 | рез. | 1 |
| 64. | Биоресметрин | - | - | 0,09 | 0,04 | рез. | 3 |
| 65. | [2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]-ацетилхлорид | 88-34-6 | C18H27ClO2 | 0,035 | - | рефл. | 3 |
| 66. | Бис(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол | 115-32-2 | C14H9Cl5O | 0,2 | 0,02 | рез. | 2 |
| 67. | Бис(4-хлорфенил)сульфон | 80-07-9 | C12H18Cl2O2S | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 68. | 2,4-Бис(диметилэтил)-фенол (Агидол-10; 2,4-дитретбутилфенол) | - | C14H22O | 2 | 0,6 | рез. | 4 |
| 69. | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-0; 2,6-дитретичный фенол) | 128-39-2 | C14H22O | 2 | 0,6 | рез. | 4 |
| 70. | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом | 8072-20-6 | C14H12Cl2O · C12H6C14N2S | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 71. | Бром | 7726-95-6 | Br2 | - | 0,04 | рез. | 2 |
| 72. | Бромбензол | 108-86-1 | C6H5Br | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 73. | 1-Бромбутан | 109-65-9 | C4H9Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 74. | 2-Бромбутановая кислота | 80-58-0 | C4H7BrO2 | 0,01 | 0,003 | рез. | 3 |
| 75. | 1-Бромгексан | 111-25-1 | C6H13Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 76. | 1-Бромгептан | 629-04-9 | C7H15Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 77. | 2-Бром-1-гидроксибензол | 95-56-7 | C6H5BrO | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез | 2 |
| 78. | 3-Бром-1-гидроксибензол | 591-20-8 | C6H5BrO | 0,08 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 79. | 4-Бром-1-гидроксибензол | 106-41-2 | C6H5BrO | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 80. | 1-Бромдекан | 112-29-8 | C10H21Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 81. | 6-Бром-4 [(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrN2O2S · ClH | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| 82. | Бромированные алканы C10-13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси C9-13 - 17 - 20%)/контроль по бромундекану/ | - | - | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| 83. | 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | C5H11Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 84. | 1-Бром-3-метилпропан | 78-77-3 | C4H9Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 85. | 1-Бром-2-метоксибензол | 578-57-4 | C7H7BrO | 1 | - | рефл. | 4 |
| 86. | 1-Бромнафталин | 90-11-9 | C10H7Br | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 87. | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 0,12 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 88. | 2-Бром-4-нитрофенол | 7693-52-9 | C6H4BrNO3 | 0,01 | - | рефл | 3 |
| 89. | 1-Бромпентан | 110-53-2 | C5H11Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 90. | 1-Бромпропан | 106-94-5 | C3H7Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 91. | 2-Бромпропан | 75-26-3 | C3H7Br | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 92. | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | C4H6 | 3 | 1 | рефл.-рез. | 4 |
| 93. | Бутан | 106-97-8 | C4H10 | 200 | - | рефл. | 4 |
| 94. | Бутаналь | 123-72-8 | C4H8O | 0,015 | 0,0075 | рефл.-рез. | 3 |
| 95. | Бутановая кислота | 107-92-6 | C4H8O2 | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 96. | Бутан-1-ол | 71-36-3 | C4H10O | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 97. | 1-Бутантиол | 109-79-5 | C4H10S | 4 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 98. | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 3 | - | рефл. | 4 |
| 99. | Бут-2-еналь | 123-73-9 | C4H6O | 0,025 | - | рефл. | 2 |
| 100. | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | C4H3NaO4 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 101. | (E)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-17-8 | C4H4O4 | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| 102. | Бут-3-ен-2-он | 78-94-4 | C4H6O | 0,006 | - | рефл. | 3 |
| 103. | Бутилацетат | 123-86-4 | C6H12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 104. | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | Ci10H15NO2S | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 105. | 3,5-ди-трет-Бутил-4-гидроксифенилпропионовая кислота пентаэритритовый эфир (Агидол-110; Фенозан-23) | 6683-19-8 | C73H108O12 | 8 | 2 | рез. | 4 |
| 106. | O-Бутилдитиокарбонат калия | 871-58-9 | C5H9KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 107. | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C8H14O2 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 108. | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | C7H12O2 | 0,0075 | - | рефл. | 2 |
| 109. | 2-Бутилтиобензтиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 110. | диВанадий пентоксид (пыль) | 1314-62-1 | O5V2 | - | 0,002 | рез. | 1 |
| 111. | Взвешенные вещества <1> | - | - | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 112. | Взвешенные частицы РМ10 <2> | - | - | 0,3 | 0,06 <3> | рез. | - |
| 113. | Взвешенные частицы РМ2.5 <4> | - | - | 0,16 | 0,035 <5> | рез. | - |
| 114. | Висмут оксид | 1304-76-3 | Bi2O3 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 115. | Вольфрам триоксид | 1314-35-8 | O3W | - | 0,15 | рез. | 3 |
| 116. | Гаприн/по специфическому белку/ |  |  | - | 0,0002 | рез. (аллерг.) | 2 |
| 117. | Гексагидро-1Н-азепин | 111-49-9 | C6H13N | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 118. | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | C6H11NO | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 119. | (2,3a,4,7,7a)-(2,3,3,4,7,7)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 14051-60-6 | C10H7CI7 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 120. | [1S-[1-a, 3-a, 7-b, 8-b (2S*, 4S*), 8a-b]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат | 79902-63-9 | C25H38C5 | 0,0005 | 0,0002 | рез. | 1 |
| 121. | 2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразино(3,2,1-,к) карбазол | - | C22H29N3 | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 122. | Гексадекафторгептан | 335-57-9 | C7F16 | 90 | - | рефл. | 4 |
| 123. | 2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантиол-2 | 25103-58-6 | C12H26S | 0,005 | - | рефл. | 4 |
| 124. | Гексаметилентетрамин (уротропин)/по формальдегиду/ | 100-97-0 | C6H12N4 | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| 125. | Гексакис(циано-C)-феррат(4-) железа (3+) (3:4) (OC-6-11) | 14038-43-8 | C6FeN6 4/3 Fe | 0,2 | 0,08 | рез. | 3 |
| 126. | Гексакис(циано-C)феррат(4-)тетракалия OC-6-11) | 13943-58-3 | C6FeK4N6 | - | 0,04 | рез. | 4 |
| 127. | Гексакис(циано-C)феррат(3-)трикалия (OC-6-11) | 13746-66-2 | C6FeK3N6 | - | 0,04 | рез. | 4 |
| 128. | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 | C8H16ClN4O2P | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| 129. | Гексан | 110-54-3 | C6H14 | 60 | - | рефл. | 4 |
| 130. | Гексаналь | 66-25-1 | C6H12O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 131. | Гексановая кислота | 142-62-1 | C6H12O2 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 3 |
| 132. | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14O | 0,8 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 133. | Гексатиурам (тиурам - 50%, гексахлорбензол - 30%, наполнитель - 20%) | - | - | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 134. | Гексафторбензол | 392-56-3 | C6F6 | 0,8 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 135. | Гексафторпропен | 116-15-4 | C3F6 | 0,3 | 0,2 | рефл.-рез. | 2 |
| 136. | Гексафторэтан | 76-16-4 | C2F6 | 100 | 20 | реф-рез | 4 |
| 137. | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1) гептен-2,5,6-бис(оксиметил) сульфит | 115-29-7 | C9H6Cl6O3S | 0,017 | 0,0017 | рез. | 2 |
| 138. | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 0,03 | - | рефл. | 1 |
| 139. | Гексахлорэтан | 67-72-1 | C2Cl6 | 0,05 | - | рез. | 3 |
| 140. | Гекс-1-ен | 592-41-6 | C6H12 | 0,4 | 0,985 | рефл.-рез. | 3 |
| 141. | Гексилацетат | 142-92-7 | C8H16O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 142. | Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%)/по тетрациклину/ | - | - | 0,01 | 0,006 | рез. | 2 |
| 143. | Гептаналь | 111-71-7 | C7H14O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 144. | Гепт-1-ен | 592-76-7 | C7H14 | 0,35 | 0,065 | рефл.-рез. | 3 |
| 145. | Германий диоксид /в пересчете на германий/ | 1310-53-8 | GeO2 | - | 0,04 | рез. | 3 |
| 146. | Гидробромид | 10035-10-6 | BrH | 1 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 147. | 2-Гидроксибензамид | 65-45-2 | C7H7NO2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 148. | 6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он | 4991-65-5 | C7H4O3S | 0,07 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 149. | Гидроксибензол (фенол) | 108-95-2 | C6H6O | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 150. | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1319-77-3 | C7H8O | 0,005 | - | рефл. | 2 |
| 151. | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C5H10O2 | 0,2 | - | рефл. | 4 |
| 152. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 153. | [(R)-Z](Гидроксипропил)--циклодекстрин | 130904-74-4 | C19H26O2 | 0,1 | 0,03 | рез. | 3 |
| 154. | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол | 118-79-6 | C6H3Br3O | 0,04 | - | рефл. | 2 |
| 155. | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид | 103-90-2 | C8H9NO2 | 0,09 | 0,05 | рез. | 3 |
| 156. | 1-Гидрокси-4-хлорбензол | 106-48-9 | C6H5ClO | 0,0015 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 157. | Гидрохлорид/по молекуле HC1/ | 7647-01-0 | ClH | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 158. | Гидроцианид | 74-90-8 | CHN | - | 0,01 | рез. | 2 |
| 159. | Гиприн/по специфическому белку/ | - | - | 0,0007 | 0,0002 | рез. | 2 |
| 160. | Деканаль | 112-31-2 | C10H20O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 161. | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | C8H18O | 0,15 | 0,08 | рез. | 3 |
| 162. | Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) | 335-25-9 | C4F10 | 100 | 20 | рефл.-рез | 4 |
| 163. | 1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан | 3090-31-8 | C4H8N2 | 0,1 | 0,04 | рез. | 3 |
| 164. | Диалкиламинопропионитрил | - | - | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 165. | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,001 | - | рефл. | 2 |
| 166. | Диацетат кальция/по кальцию/ | 62-54-4 | C4H6CaO4 | - | 0,012 | рез. | 3 |
| 167. | Диацетат кобальта (II)/в пересчете на кобальт/ | 6147-53-1 | C4H6CoO4 | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 168. | Диацетат ртути/в пересчете на ртуть/ | 1600-27-7 | C4H6HgO4 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 169. | 1,2,5,6-Дибензантрацен | 53-70-3 | C22H14 | - | 5 мкг/м3 | рез. | 1 |
| 170. | 1,4-Дибромбензол | 106-37-6 | C6H4Br2 | 0,2 | - | рефл. | 2 |
| 171. | Дибромметан | 74-95-3 | CH2Br2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 172. | 2,4-Дибром-1-метилбензол | 31543-75-6 | C7H6Br2 | 0,4 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 173. | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C3H6Br2 | 0,04 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 174. | 1,2-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 | C3H6Br2O | 0,003 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 175. | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 0,07 | 0,04 | рез. | 3 |
| 176. | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | C6H10O | 1,2 | - | рефл. | 2 |
| 177. | Дигидросульфид | 7783-06-4 | H2S | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 178. | 1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-еноат |  | C10H5F13O2 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 179. | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 180. | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия | 8000-95-1 | C8H10N4O2 · C7H5NaO2 | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| 181. | Дигидрофуран-2,5-дион | 108-31-6 | C4H4O3 | 0,2 | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |
| 182. | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | C4H6O2 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 183. | Диизоцианатметилбензол | 26471-62-5 | C9H6N2O2 | 0,005 | 0,002 | рефл.-рез. | 1 |
| 184. | Дийодметан | 75-11-6 | CH2I2 | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| 185. | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | 0,005 | 0,0025 | рефл.-рез. | 2 |
| 186. | (Диметиламино)бензол | 121-69-7 | C8H11N | 0,0055 | - | рефл. | 2 |
| 187. | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров) | 1330-73-8 | C8H11N | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 188. | [4S-(4,4a,5,5a,6,12а)-4-Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид | 79-57-2 | C22H24N2O9 | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 189. | [4S-(4,4a,5,5a,6,12a)-4-Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид гидрохлорид | 2058-46-0 | C22H24N2O9 · ClH | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 190. | [4S-(4,4a,5a,6,12a))-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 60-54-8 | C22H24N2O8 | 0,01 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 191. | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | C4H11NO | 0,25 | 0,06 | рефл.-рез. | 4 |
| 192. | 2,6-ди(Диметилэтил)-4-метилфенол (Агидол-1; Алкофен БП) | 126-37-0 | C15H24O | 2 | 0,6 | рез. | 4 |
| 193. | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | 0,2 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 194. | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 195. | 1,2-Диметилбензол | 95-47-6 | C8H10 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 196. | 1,3-Диметилбензол | 108-38-3 | C8H10 | 0,25 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 197. | 1,4-Диметилбензол | 106-42-3 | C8H10 | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 198. | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | C10H10O4 | 0,03 | 0,007 | рефл.-рез. | 2 |
| 199. | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | C10H10O4 | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 200. | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 | C10H10O4 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 201. | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12O2 | 0,02 | - | рефл. | 4 |
| 202. | Диметилгексан-1,6-диоат | 627-93-0 | C8H14O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 203. | 2,6-Диметилгидроксибензол | 576-26-1 | C8H10O | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 204. | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлор-этил)фосфонат | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 205. | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат | 14394-26-4 | C8H17O4P | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 206. | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C6H12O2 | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 2 |
| 207. | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C6H6S2 | 0,7 | - | рефл. | 4 |
| 208. | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат | 29232-96-7 | C11H20N3O3PS | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 209. | 0,0-Диметил-8-[2-(W-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 210. | 0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этилтиофосфат | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 211. | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)-фосфат | 122-14-5 | C9H12NO6P | 0,005 | - | рефл. | 3 |
| 212. | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил)дитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 213. | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)тиофосфат | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,008 | - | рефл. | 1 |
| 214. | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,05 | 0,0025 | рефл.-рез. | 3 |
| 215. | Диметилпентандиоат | 1119-40-0 | C7H12O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 216. | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,8 | - | рефл. | 4 |
| 217. | N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбамид | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,6 | 0,06 | рез. | 3 |
| 218. | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 219. | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | - | 0,005 | рез. | 3 |
| 220. | N'-(2,4-Диметилфенил)-Н-[[(2,4-диметилфенил)имино]метил]-N-метилметанимидамид | 33089-61-1 | C19H23N3 | 0,1 | 0,01 | рез. | 3 |
| 221. | N,N-Диметилформамид | 68-12-2 | C3H7NO | 0,03 | - | рефл. | 2 |
| 222. | Диметилэтан-1,2-дикарбонат | 106-65-0 | C6H10O4 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 223. | (1,1-Диметилэтил)бензоат | 774-65-2 | C11H14O2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 224. | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтиллитиофосфат | 640-15-3 | C6H15O2PS3 | 0,001 | - | рефл. | 1 |
| 225. | Диметоксиметан | 109-87-5 | C3H8O2 | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 226. | -(3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси--(1-метилэтил)бензадетонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | C27H38N2O4 · ClH | 0,02 | 0,007 | рез. | 3 |
| 227. | Диоксины/в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ <6> | 1746-01-6 | C12H14Cl4O2 | - | 0,5 пг/м3 | рез. | 1 |
| 228. | 4,4-Дитиобисморфолин | 103-34-4 | C8H16N2O2S2 | 0,04 | - | рефл. | 2 |
| 229. | 2,2'-Дитиодибензотиазол | 120-78-5 | C14H8N2S4 | 0,08 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 230. | Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75% | 8004-13-5 | C12H10O C12H10 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 231. | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 232. | Дифторметан | 75-10-5 | CH2F2 | 20 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 233. | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |  | C2HCl3F2 | 4 | 1,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 234. | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 235. | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | C6H5Cl2N | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 236. | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | C6H5CI2N | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 237. | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2Cl2 | 8,8 | - | рефл. | 4 |
| 238. | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 239. | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6Cl2 | - | 0,18 | рез. | 3 |
| 240. | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 0,1 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 241. | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C3H4Cl2 | 0,2 | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |
| 242. | Дихлорфторметан | 75-43-4 | CHC12F | 100 | 10 | рефл.-рез. | 4 |
| 243. | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | 3 | 1 | рефл.-рез. | 2 |
| 244. | 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 0,2 | 0,08 | рез. | 2 |
| 245. | Дициклогексиламина маслорастворимая соль | 12795-24-3 | C12H24ClN | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 246. | Дициклогексиламин нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 247. | Диэтенилбензол технический/по этилстиролу/ | 1321-74-0 | C10H10 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 248. | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 4 |
| 249. | (Диэтиламино)бензол | 91-66-7 | C10H15N | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 250. | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)-ацетамида гидрохлорид | 73-78-9 | C14H22N2O · ClH | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
| 251. | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | C6H15N3 | 0,6 | - | рефл. | 2 |
| 252. | Диэтил(диметоксифосфинотиоил)тио]-бутандиоат | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 0,015 | - | рефл. | 2 |
| 253. | N,N-Диэтил-3-метилбензамид | 91-67-8 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 254. | Диэтилртуть/в пересчете на ртуть/ | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,0003 | - | рез. | 1 |
| 255. | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)-тиофосфат | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 256. | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 257. | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 0,025 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 258. | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | C12H18 | 0,002 | - | рефл. | 4 |
| 259. | Додецилбензол | 123-01-3 | C18H28 | 3,5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 260. | диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в пересчете на железо/ | 1309-37-1 | Fe2O3, FeO | - | 0,04 | рез. | 3 |
| 261. | Железо сульфат/в пересчете на железо/ | 7720-78-7 | FeO4S | - | 0,007 | рез. | 3 |
| 262. | Железо трихлорид/в пересчете на железо/ | 7705-08-0 | Cl3Fe | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 263. | Зола сланцевая | - | - | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 264. | Изобензофуран-1,3-дион | 85-44-9 | C8H4O3 | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 265. | Изобутан | 75-28-5 | C4H10 | 15 | - | рефл. | 4 |
| 266. | Изобутилацетат | 110-19-0 | C6H12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 267. | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | C10H30 | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 268. | 2,2-Иминобис(этиламин) | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 269. | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки/контроль по фенолу/ | - | - | 0,006 | - | рефл. | 3 |
| 270. | Индий (III) тринитрат/в пересчете на индий/ | 13465-14-0 | InN3O9 | - | 0,005 | рез. | 2 |
| 271. | Йод | 7553-56-2 | I2 | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 272. | Кадмий дийодид/в пересчете на кадмий/ | 7790-80-9 | CdI2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 273. | Кадмий динитрат/в пересчете на кадмий/ | 10022-68-1 | CdN2O6 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 274. | Кадмий дихлорид/в пересчете на кадмий/ | 10108-64-2 | CdCl2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 275. | Кадмий оксид/в пересчете на кадмий/ | 1306-19-0 | CdO | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 276. | Кадмий сульфат/в пересчете на кадмий/ | 7790-84-3 | CdO4S | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 277. | диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный)/пересчете на калий/ | 7778-80-5 | K2HPO4 · 3H2O | 0,15 | 0,05 | рез. | 4 |
| 278. | диКалий карбонат | 584-08-7 | CK2O3 | 0,1 | 0,05 | рез. | 4 |
| 279. | диКалий сульфат | 7778-80-5 | K2SO4 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 280. | Калий хлорид | 7447-40-7 | ClK | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| 281. | триКальций диборат | 13701-61-6 | B2Ca3O6 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 282. | Кальций дигидрооксид | 1305-62-0 | CaH2O2 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 283. | Кальций дихлорид (по кальцию) | 10043-52-4 | CaCl2 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 284. | Кальций динитрат | 10124-37-5 | CaN2O6 | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 285. | Кальций карбонат | 471-34-1 | CaCO3 | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 286. | Карбамид | 57-13-6 | CH4N2O | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 287. | Клещевина/по аллергену/ | - | - | 0,001 | 5 · 10-4 | рез. | 1 |
| 288. | Кобальт | 7440-48-4 | Co | - | 0,0004 | рез. | 2 |
| 289. | Кобальт оксид/в пересчете на кобальт/ | 1307-96-6 | CoO | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 290. | Кобальт сульфат/в пересчете на кобальт/ | 10026-24-1 | CoO4S | 0,001 | 0,0004 | рез. | 2 |
| 291. | Композиция "Дон-52"/в пересчете на изопропанол/ | - | - | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 292. | Краситель органический активный бирюзовый K | 108778-72-9 | C50H63CuN14O36S11 | 0,05 | - | сан.-гиг. | 3 |
| 293. | Краситель органический активный синий 2KT | - | C18H12CuN3NaO14S4 | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 294. | Краситель органический кислотный черный | - | - | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 295. | Краситель органический прямой черный 2C | 6428-38-2 | C48H40N13Na3O13S3 | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 296. | Краситель органический хромовый черный O | 5850-21-5 | C23H14N6Na2O9S | - | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |
| 297. | Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки | - | - | 0,02 | - | рефл. | 4 |
| 298. | Летучие компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов (группы: лимонадная, ромовая, цитрусовая, ванильно-сливочная, молочно-сливочная, фруктово-ягодная) | - | - | 0,4 <7> | - | рефл. | 4 |
| 299. | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | - | - | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 300. | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 · H2O | - | 0,3 | рез. | 4 |
| 301. | Магний оксид | 1309-48-4 | MgO | 0,4 | 0,05 | рез. | 3 |
| 302. | Мазутная зола теплоэлектростанций/в пересчете на ванадий/ | - | - | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 303. | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ | - | - | 0,01 | 0,001 | рез. | 2 |
| 304. | Медь дихлорид/в пересчете на медь/ | 7447-39-4 | CuCl2 | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 305. | Медь оксид/в пересчете на медь/ | 1317-38-0 | CuO | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 306. | Медь сульфат/в пересчете на медь/ | 18939-64-2 | CuO4S | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 307. | Медь сульфит (1:1)/в пересчете на медь/ | 14013-02-6 | CuO3S | 0,003 | 0,001 | рез. | 2 |
| 308. | Медь хлорид/в пересчете на медь/ | 7758-89-6 | ClCu | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 309. | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10 - 13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.) | - | - | 0,5 | 0,05 | рез. | 4 |
| 310. | Меприн бактериальный | - | - | 0,01 | 0,002 | рез. | 2 |
| 311. | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C2H6O5 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 312. | Метановая кислота | 64-18-6 | CH2O2 | 0,2 | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |
| 313. | Метанол | 67-56-1 | CH4O | 1 | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 314. | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,006 <8> | - | рефл. | 4 |
| 315. | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 0,004 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 316. | (Метиламино)бензол | 100-61-8 | C7H9N | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 317. | Метил-N-L--аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C16H18N2O5 | 0,35 | 0,2 | рез. | 4 |
| 318. | Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 319. | Метилацетилен | 74-99-7 | C3H4 | 3 | - | рефл. | 4 |
| 320. | Метилацетилен алленовая фракция (МАФ): - по метилацетилену | - | - | 1,5 | - | рефл. | 4 |
|  | - по смеси | - | - | 3 | - | рефл. | 4 |
| 321. | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,002 | - | рефл. | 3 |
| 322. | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 323. | Метилбензолсульфонат | 80-18-2 | C7H8O3S | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 324. | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 325. | 2-Метилбут-2-ен-1-ол | 4675-87-0 | C5H10O | 0,075 | - | рефл. | 4 |
| 326. | 2-Метилбут-3-ен-2-ол | 115-18-4 | C5H10O | 1 | - | рефл. | 3 |
| 327. | (1-Металбутил)-2-гидроксибензоат | 87-20-7 | CI2H16O3 | 0,015 | - | рефл. | 2 |
| 328. | Метил [1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат | 17804-35-2 | C14H18N2O3 | 0,35 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 329. | Метил-2-гидроксибензоат | 119-36-8 | C8H8O3 | 0,006 | - | рефл. | 4 |
| 330. | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат | 42957-17-5 | C9H14O4 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 331. | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат | 55107-14-7 | C8H14O3 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 332. | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 5460-63-9 | C11H18O2 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 333. | Метилдихлорацетат | 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 334. | Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 | 0,08 | - | рефл. | 4 |
| 335. | 2,2-Метилен-бис(6-ди(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол (Агидол-2; Антиоксидант 2246; бисалкофен) | 656-11-51 | C23H32O2 | 8 | 4 | рез. | 4 |
| 336. | 4,4-2,2-Метилен-бис(2,6-ди(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-23; Антиоксидант 702; Антиоксидант МБ-1) | - | C29H44O2 | 8 | 4 | рез. | 4 |
| 337. | 2-Метиленбутандиовая кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 1 | 0,3 | рефл.-рез. | 4 |
| 338. | 2,2-Метилендигадразидпиридин-4-карбоновая кислота | 1707-15-9 | C13H14N6O2 | 0,055 | 0,03 | рез. | 2 |
| 339. | 4-Метиленоксетан-2-он | 674-82-8 | C4H4O2 | 0,007 | - | рефл. | 2 |
| 340. | 4-Метилентетрагидро-2H-пиран | 36838-71-8 | C6H10O | 1,5 | - | рефл. | 3 |
| 341. | Метилкарбаматнафталин-1-ол | 63-25-2 | C12H11NO2 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 342. | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 | 0,007 | - | рефл. | 3 |
| 343. | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8O2 | 0,1 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 344. | Метил-2-0-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат | - | C9H18O4P | 0,006 | 0,003 | рез. | 1 |
| 345. | 0-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-1-ил)-0,0-диэтилтиофосфат | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 346. | 2-Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 | C5H12O | 0,5 | - | рефл. | 4 |
| 347. | Метилпентаноат | 624-24-8 | C6H12O2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 348. | 4-Метил-2-пентанол | 108-11-3 | C6H14O | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 349. | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 | C6H12O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 350. | 4-Метилпент-1-ен | 691-37-2 | C6H12 | 0,4 | 0,085 | рефл.-рез. | 3 |
| 351. | 2-Метилпент-2-еналь | 623-36-9 | C6H10O | 0,007 | - | рефл. | 4 |
| 352. | 2-Метилпропаналь | 78-84-2 | C4H8O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 353. | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | C4H10O | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 354. | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C4H8 | 10 | - | рефл. | 4 |
| 355. | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | C4H6O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 356. | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | C4H6O2 | - | 0,01 | рез. | 3 |
| 357. | 0-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 358. | 2-Метилпропионитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 359. | 2-(1-Метилпропокси)этанол | 4439-24-1 | C6H14O2 | 1 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 360. | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | C9H12O2 | 0,007 | - | рефл. | 2 |
| 361. | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 | C13H12O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 362. | Метилформиат | 107-31-3 | C2H4O2 | 0,2 | - | рефл. | 3 |
| 363. | (1-Метиэтенил)бензол | 98-83-9 | C9H10 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 364. | 2-Метил-(М-этиламино)бензол | 94-68-8 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 365. | 3-Метил-(N-этиламино)бензол | 102-27-2 | C9H13N | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 366. | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | C9H12 | 0,014 | - | рефл. | 4 |
| 367. | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 368. | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 373-21-7 | C14H18N2O7 | 0,02 | 0,002 | рез. | 2 |
| 369. | N-(1-Метилэтил)-N'-фенил-1,4-фенилендиамин | 107-72-4 | C15H18N2 | 0,06 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 370. | 2-(1-Метилэтокси)этанол | 109-59-1 | C5H12O2 | 1,5 | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |
| 371. | DL-Метионин | 59-51-8 | C5H11NO2S | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 372. | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8O2 | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 373. | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]бензол-сульфамид калия | - | C15H17N4O5S | 0,08 | 0,05 | рез. | 3 |
| 374. | 1-Метокси-2-пропанол ацетат | 108-65-6 | C6H12O3 | 0,5 | - | рефл. | 4 |
| 375. | Мобильтерм-605 | - | - | 0,05 | 0,01 | рез. | 3 |
| 376. | Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену) | - | - | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 377. | Мышьяк, неорганические соединения/в пересчете на мышьяк/ | 7440-38-2 | - | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 378. | Натрий йодид (в пересчете на йод) | 7681-82-5 | INa | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 379. | диНатрий карбонат | 497-19-8 | CNa2O3 | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 380. | диНатрий перкарбонат | 3313-92-6 | CNa2O3 1,5H2O2 | 0,07 | 0,03 | рез. | 3 |
| 381. | диНатрий станнат гидрат/в пересчете на олово/ | 12058-66-1 | Na2O3SN · H2O | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 382. | диНатрий сульфат | 7757-82-6 | Na2O4S | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 383. | диНатрий сульфит | 7757-83-7 | Na2O3S | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 384. | Натрий, сульфит-сульфатные соли | - | - | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 385. | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI)/в пересчете на вольфрам/ | 10213-10-2 | Na2O4W · 2H2O | - | 0,1 | рез. | 3 |
| 386. | Натрий хлорид | 7647-14-5 | ClNa | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 387. | Нафталин | 91-20-3 | C10H8 | 0,007 | - | рефл. | 4 |
| 388. | Нафталин-1,4-дион | 130-15-4 | C10H6O2 | 0,005 | 0,003 | рефл.-рез. | 1 |
| 389. | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,006 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 390. | Никель и его соединения | 7440-02-0 | Ni | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 391. | Никель оксид/в пересчете на никель/ | 1313-99-1 | NiO | - | 0,001 | рез. | 2 |
| 392. | Никель растворимые соли/в пересчете на никель/ | - | - | 0,002 | 0,0002 | рез. | 1 |
| 393. | Никель сульфат/в пересчете на никель/ | 7786-81-4 | NiO4S | 0,002 | 0,001 | рез. | 1 |
| 394. | пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) (по натрию) | 13573-18-7 | Na5O10P3 | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 395. | Нитрилы карбоновых кислот C17-20 | - | - | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 396. | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций C10-16 | - | - | 0,005 | - | рефл. | 4 |
| 397. | Нитроаммофос NP 36:2 (по аммонию) | - | - | 0,3 | 0,1 | рез. | 4 |
| 398. | 3-Нитробензоатгексагидро-1H-азепин | 7270-73-7 | C13H18N2O4 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 399. | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 400. | N-Нитрозодиметиламин | 62-75-9 | C2H6N2O | - | 50 нг/м3 | рез. | 1 |
| 401. | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол | 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 0,005 | - | рефл. | 3 |
| 402. | 2-Нитро-1-хлорбензол | 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 403. | 3-Нитро-1-хлорбензол | 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 404. | 4-Нитро-1-хлорбензол | 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 0,004 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 405. | Нонаналь | 124-19-6 | C9H18O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 406. | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9O2 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 407. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол | 355-28-2 | C5H3F9O | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 408. | Озон | 10028-15-6 | O3 | 0,16 | 0,03 | рез. | 1 |
| 409. | 2,2-Оксидиэтанол | 111-46-6 | C4H10O3 | - | 0,2 | рез | 4 |
| 410. | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | C36H70Co4 | 0,5 | 0,015 | рез. | 3 |
| 411. | Октадекафтороктан | 307-34-6 | C8F18 | 90 | - | рефл. | 4 |
| 412. | Октаналь | 124-13-0 | C8H16O | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 413. | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,6 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 414. | Октафторметил бензол | 434-64-0 | C7F8 | 1,3 | - | рефл. | 4 |
| 415. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C4H4F8O | 1 | 0,05 | рефл.-рез | 4 |
| 416. | Октафторпропан | 76-19-7 | C3H8 | 100 | 20 | рефл.-рез | 4 |
| 417. | п-Октилфенол (1-трет-бутил-4-гексилфенол; Агидол-21) | - | C16H26O | 1,5 | 0,3 | рефл.-рез | 3 |
| 418. | Олово диоксид/в пересчете на олово/ | 18282-10-5 | O2Sn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 419. | Олово дихлорид/в пересчете на олово/ | 7772-99-8 | Cl2Sn | 0,5 | 0,05 | рез. | 3 |
| 420. | Олово оксид/в пересчете на олово/ | 21651-19-4 | OSn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 421. | Олово сульфат/в пересчете на олово/ | 7488-55-3 | O4SSn | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 422. | Ортоборная кислота | 10043-35-3 | BH3O3 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 423. | Пента-1,3-диен | 504-60-9 | C5H8 | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 424. | Пентан | 109-66-0 | C5H12 | 100 | 25 | рефл.-рез. | 4 |
| 425. | Пентаналь | 110-62-3 | C5H10O | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 426. | Пентановая кислота | 109-52-4 | C5H10O2 | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 427. | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 428. | Пентан-3-он | 96-22-0 | C5H10O | 0,5 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 429. | 1-Пентантиол | 110-66-7 | C5H12S | 4 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 430. | Пентафторбензол | 363-72-4 | C6HF5 | 1,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 431. | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 | C6HF5O | 0,8 | - | рефл. | 4 |
| 432. | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | C6ClF5 | 0,6 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| 433. | Пентафторэтан | 354-33-6 | C2HF5 | 10 | 20 | рез. | 4 |
| 434. | Пентилацетат | 628-63-7 | C7H14O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 435. | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | C5H10 | 1,5 | - | рефл. | 4 |
| 436. | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,08 | - | рефл. | 2 |
| 437. | Пиридин-4-карбоксигидразид | 54-85-3 | C6H7N3O | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| 438. | Пирролид-2-он | 616-45-5 | C4H7NO | 0,08 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 439. | Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) | 25189-69-9 | [C8H8O]n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 440. | Поли-1,4--О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия | 9004-32-4 | [C8H11NaO8]n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 441. | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидробицикло[3,1,11]гептан) | - | [C10H16Cl]n | 0,005 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 442. | Поли(1-этенилпирролид-2-он) | 9003-39-8 | (C5H10NO)n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 443. | Пропаналъ | 123-38-6 | C3H6O | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 444. | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 445. | Пропан-2-ол | 67-63-0 | C3H8O | 0,6 | - | рефл. | 3 |
| 446. | Пропан-2-он | 67-64-1 | C3H6O | 0,35 | - | рефл. | 4 |
| 447. | Пропан-1-тиол | 107-03-9 | C3H8S | 1,5 · 10-4 | - | рефл. | 3 |
| 448. | Пропан-1,2,3-триилтринитрит | 55-63-0 | C3H5N3O9 | 0,004 | 0,001 | рез. | 1 |
| 449. | Пропен | 115-07-1 | C3H6 | 3 | - | рефл. | 3 |
| 450. | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | C3H4O | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 451. | Проп-2-енилацетат | 591-87-7 | C5H8O2 | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 452. | 2-Проп-2-енилоксиэтанол | 111-45-5 | C5H10O2 | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 453. | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 454. | Проп-2-еннитрил | 107-13-1 | C3H3N | - | 0,03 | рез. | 2 |
| 455. | Пропиламин | 107-10-8 | C3H9N | 0,3 | 0,15 | рефл.-рез. | 3 |
| 456. | Пропилацетат | 109-60-4 | C5H10O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 457. | S-Пропил-0-[4-(метилтио) фенил]-0-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 458. | Пропилпентаноат | 141-06-0 | C8H16O2 | 0,003 | - | рефл. | 3 |
| 459. | N-Пропилпропан-1-амин | 142-84-7 | C6H15N | 0,35 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 460. | Пропионовая кислота | 79-09-4 | C3H6O2 | 0,015 | - | рефл. | 3 |
| 461. | Протеаза щелочная | - | - | 0,015 | 0,005 | рез | 3 |
| 462. | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%)/по асбесту/ | - | - | - | 0,06 волокон в мл воздуха | рез | 1 |
| 463. | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%)/в пересчете на никотин/ | - | - | 8 · 10-4 | 4 · 10-4 | рефл.-рез. | 4 |
| 464. | Пыль зерновая: - по массе | - | - | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
|  | - по грибам хранения | - | - | 260 КОЕ/м3 | 140 КОЕ/м3 | рез. | 3 |
| 465. | Пыль каинита | - | - | 0,5 | од | рез. | 3 |
| 466. | Пыль калимагнезии | - | - | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 467. | Пыль конвертерного производства Нижнетагильского металлургического комбината | - | - | 0,5 <9> | 0,15 | рез. | 3 |
| 468. | Пыль крахмала | 9005-25-8 | (C6H10O5)n | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
| 469. | Пыль мучная | - | - | 1,0 | 0,4 | рез. | 4 |
| 470. | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие) | - | - | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
|  | - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) | - | - | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
|  | - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие) | - | - | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
| 471. | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%) | - | - | - | 0,0001 | рез | 1 |
| 472. | Пыль хлопковая | - | - | 0,2 | 0,05 | рез. | 3 |
| 473. | Растворитель ацетатно-кожевенный/по этанолу/ | - | - | 0,5 | - | рефл. | 3 |
| 474. | Растворитель бутилформиатный/по сумме ацетатов/ | - | - | 0,3 | - | рефл. | 3 |
| 475. | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный)/по ацетону/ | - | - | 0,12 | - | рефл. | 4 |
| 476. | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый)/по ацетону/ | - | - | 0,07 | - | рефл. | 4 |
| 477. | Растворитель мебельный/по толуолу/ | - | - | 0,09 | - | рефл. | 3 |
| 478. | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1)/по тетрациклину/ | - | - | 0,05 | 0,005 | рез. | 2 |
| 479. | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 480. | Ртуть амидохлорид/в пересчете на ртуть/ | 10124-48-8 | ClH2HgN | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 481. | Ртуть дийодид/в пересчете на ртуть/ | 7774-29-0 | HgI2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 482. | Ртуть динитрат гидрат/в пересчете на ртуть/ | 7783-34-8 | HgN2O6 · H2O | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 483. | Ртуть дихлорид/в пересчете на ртуть/ | 7487-94-7 | Cl2Hg | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 484. | Ртуть нитрат дигидрат/в пересчете на ртуть/ | 14836-60-3 | HgNO3 · 2H2O | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 485. | Ртуть оксид/в пересчете на ртуть/ | 21908-53-2 | HgO | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 486. | Ртуть хлорид/в пересчете на ртуть/ | 10112-91-1 | Cl2Hg2 | - | 0,0003 | рез. | 1 |
| 487. | Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ | 7439-92-1 | - | 0,001 | 0,0003 | рез. | 1 |
| 488. | Свинец сульфит/в пересчете на свинец/ | 7446-10-8 | O3PbS | - | 0,0017 | рез | 1 |
| 489. | Селен диоксид/в пересчете на селен/ | 7446-08-4 | O2SE | 0,1 мкг/м3 | 0,05 мкг/м3 | рез. | 1 |
| 490. | Сера диоксид | 7446-09-5 | O2S | 0,5 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 491. | Серная кислота/по молекуле H2SO4/ | 7664-93-9 | H2O4S | 0,3 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
| 492. | Сероуглерод | 75-15-0 | CS2 | 0,03 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 493. | Синтетическое моющее средство "Диксан" | - | - | 0,06 | 0,04 | рез. | 3 |
| 494. | Синтетическое моющее средство "Лоск" | - | - | 0,1 | 0,06 | рез. | 3 |
| 495. | Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия/по алкилсульфату натрия/ | - | - | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 496. | Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд" | - | - | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 497. | Скипидар (в пересчете на углерод) | 8006-64-2 | - | 2 | 1,0 | рефл.-рез. | 4 |
| 498. | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата | - | - | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 499. | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | - | - | 200,0 | 50,0 | рефл.-рез. | 4 |
| 500. | Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22 | - | - | 50,0 | 5,0 | рефл.-рез. | 3 |
| 501. | Смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан) | - | - | 5 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 502. | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | - | - | 0,0035 | - | рефл. | 4 |
| 503. | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей <10>: - по органическому углероду | - | - | 0,2 | - | рефл. | 2 |
|  | - по фенолам |  |  | 0,004 | - | рефл. | 2 |
| 504. | Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия <11> | - | - | 0,1 <12> | 0,03 <13> | рез. | 1 |
| 505. | Сульфапен (феноксиметилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза до 100%)/по пенициллину/ | - | - | 0,05 | 0,0025 | рез. | 2 |
| 506. | 4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2O2S | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 507. | диСурьма пентасульфид/в пересчете на сурьму/ | 1315-04-4 | S5Sb2 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 508. | диСурьма триоксид/в пересчете на сурьму/ | 1309-64-4 | O3Sb2 | - | 0,02 | рез. | 3 |
| 509. | Таллий карбонат/в пересчете на таллий/ | 29809-42-5 | CO3Tl2 | - | 0,0004 | рез. | 1 |
| 510. | Теллур диоксид/в пересчете на теллур/ | 7446-07-3 | O2Te | - | 0,0005 | рез. | 1 |
| 511. | Термостойкая прядильная эмульсия |  |  | 0,002 | - | рефл. | 3 |
| 512. | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат | 99614-01-4 | C18H19N3O · ClH · 2H2O | - | 0,005 | рез. | 1 |
| 513. | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 0,2 | - | рефл. | 4 |
| 514. | 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 | C10H14 | 0,025 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 515. | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)[пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил) амид] | 76505-58-3 | C21H42N4O | 0,15 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 516. | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 0,06 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 517. | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан | 108-62-3 | C8H16O4 | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| 518. | Тетраметилтиурамдисульфат | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 519. | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O | 1 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 520. | Тетрафторметан (фреон 14) | 75-73-0 | CF4 | 100 | 20 | реф-рез | 4 |
| 521. | Тетрафторэтилен | 116-14-3 | C2F4 | 6 | 0,5 | рефл.-рез. | 4 |
| 522. | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 4 | 0,7 | рефл.-рез. | 2 |
| 523. | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | 0,07 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
| 524. | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 79-34-5 | C2H2Cl4 | 0,06 | - | рефл. | 4 |
| 525. | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C8H20Pb | 0,0001 | 0,00004 | рез. | 1 |
| 526. | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,5 | 0,06 | рефл.-рез. | 2 |
| 527. | N,N,N'',N"-Тетраэтилтиурамдисульфид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | - | 0,03 | рез. | 3 |
| 528. | N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фениларбамид | 51707-55-2 | C9H8N4OS | 0,5 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 529. | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | C17H13N3O5S2 | 0,1 | 0,015 | рез. | 4 |
| 530. | Тиофуран | 110-02-1 | C4H4S | 0,6 | - | рефл. | 4 |
| 531. | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол | 108-80-5 | C3H3N3O4 | 0,02 | 0,01 | рез. | 2 |
| 532. | 1H(-)-1,2,4-Триазол | 288-88-0 | C2H3N3 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 533. | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин | 108-78-1 | C3H6N6 | 0,02 | 0,01 | рез. | 2 |
| 534. | Трибромметан (бромоформ) | 75-25-2 | CBr3 | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 535. | 1,1,3-Трибромпропан | 25511-78-6 | C3H5Br3 | 0,015 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 536. | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 537. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 | C7H3F13O | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 538. | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N | 0,15 | - | рефл. | 4 |
| 539. | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | C9H12 | 0,04 | 0,015 | рефл.-рез. | 2 |
| 540. | Трипропиламин | 102-69-2 | C9H21N | 0,4 | 0,025 | рефл.-рез. | 3 |
| 541. | (Трифторметил) бензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 542. | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | C2HCl3O | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 543. | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl3 | 0,1 | 0,03 | рез. | 2 |
| 544. | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C3H5C13 | - | 0,005 | рез | 3 |
| 545. | Трихлорфенолят меди | 25267-55-4 | C12H4C16CuO2 | 0,006 | 0,003 | рез. | 2 |
| 546. | Трихлорфторметан | 75-69-4 | CCl3F | 100 | 1 | рефл.-рез. | 4 |
| 547. | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 2 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 548. | Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | 4 | 1,0 | рефл.-рез. | 3 |
| 549. | Трицикло[8,2,2,2]4,7гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 1633-22-3 | C16H16 | 0,6 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
| 550. | Триэтиламин | 121-44-8 | C6H15N | 0,14 | - | рефл. | 3 |
| 551. | Углерод | 1333-86-4 | C | 0,15 | 0,05 | рез. | 3 |
| 552. | Углерода оксид | 630-08-0 | CO | 5,0 | 3,0 | рез. | 4 |
| 553. | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) | - | - | 0,05 | 0,02 | рез. | 2 |
| 554. | Фенилметилпиридин-3-карбонат | 94-44-0 | C13H14NO2 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 555. | Фенилтиол | 108-98-5 | C6H6S | 2 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 556. | N-Фенил-1,4-фенилендиамин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,06 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 557. | 1-Фенил-2-хлорэтанон | 532-27-4 | C8H7ClO | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 558. | 1-Фенилэтанон (ацетофенон; фенилметилкетон; метилфенилкетон) | 98-86-2 | C8H8O | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 559. | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 0,09 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 560. | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 0,07 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 561. | 3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбоксилат | 52645-53-1 | C21H20CL2O3 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 562. | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12O2 | 0,25 | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |
| 563. | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей <14> | - | - | 0,008 | - | рефл. | 2 |
| 564. | Фенолы сланцевые | - | - | 0,007 | - | рефл. | 3 |
| 565. | Феррит бариевый/в пересчете на барий/ | - | BaFeOn (n = 8,5 - 8,6) | - | 0,004 | рез. | 3 |
| 566. | Феррит магниймарганцевый/в пересчете на марганец/ | - | Fe16Mg8Mn8O40 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 567. | Феррит марганеццинковый/в пересчете на марганец/ | - | Fe16Mg8Mn8O40 | - | 0,002 | рез. | 2 |
| 568. | Феррит никельмедный/в пересчете на никель/ | - | Cu8Fe16Ni8O40 | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 569. | Феррит никельцинковый/в пересчете на цинк/ | - | Fe16N18Zn8O40 | - | 0,003 | рез. | 2 |
| 570. | Флотореагент ФЛОКР-3/в пересчете по хлору/ | - | - | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 571. | Флюс канифольный активированный/контроль по канифоли/ | - | - | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 572. | Формальдегид | 50-00-0 | CH2O | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 573. | Формамид | 75-12-7 | CH3NO | - | 0,03 | рез | 3 |
| 574. | Фосфин | 7803-51-2 | H3P | 0,01 | 0,001 | рез. | 2 |
| 575. | диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 | O5P2 | 0,15 | 0,05 | рез. | 2 |
| 576. | Фур-2-илметанол | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| 577. | [29H, 31H-Фталоцианинат(2)-N29, N30, N32]-меди (SP-4-1) | 147-14-8 | C32H16CuN8 | 0,1 | - | сан.-гиг. | 3 |
| 578. | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) | - | AlF3, CaF, Na3AlF6 | 0,2 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 579. | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторидсиликат) | 7681-49-4 | NaF, Na3SiF | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 580. | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид | 7664-39-3 | FH | 0,02 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
|  | - кремний тетрафторид | 7783-61-1 | F4Si | 0,02 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 581. | Фуран-2-альдегид | 98-01-1 | C5H4O2 | 0,08 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 582. | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 583. | Хлорацетилхлорид | 79-04-9 | C2H2Cl2O | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| 584. | Хлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 585. | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат | 127-52-6 | C6H5ClNNaO2S ·H2O | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 586. | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | C4H5Cl | 0,02 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 587. | Хлорбутан (смесь изомеров) | 25154-42-1 | C4H9Cl | 0,07 | - | рефл. | I |
| 588. | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | C4H9Cl | 0,07 | - | рефл. | 1 |
| 589. | Хлоргидринстирола метиловый эфир |  |  | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 590. | [4S-(4,4a,5a,6,12а)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 57-62-5 | C22H23ClN2O8 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 591. | (Хлорметил) оксиран | 106-89-8 | C3H5ClO | 0,04 | 0,004 | рез. | 2 |
| 592. | 1-Хлор-3-изоцианатбензол | 2909-38-8 | C7H4ClNO | 0,005 | - | рефл. | 2 |
| 593. | 2-Хлор-N-(2-метоксилэтил-N-(2-метилфенил) ацетамид | 50563-41-2 | Cl2H16ClNO2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 594. | 2-Хлор-4-нитрофенол | - | C6H4NO3Cl | 0,02 | - | рефл. | 2 |
| 595. | 2-Хлорпропен | 557-98-2 | C3H5Cl | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
| 596. | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | C3H5Cl | 0,07 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 597. | 4-Хлортрифторметилбензол | 98-56-6 | C7H4ClF3 | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 598. | 4-Хлорфенилизоцианат | 104-12-1 | C7H4ClNO | 0,0015 | - | рефл. | 2 |
| 599. | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 24473-06-1 | C12H15ClO2 | 0,03 | - | рефл. | 4 |
| 600. | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он) | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 601. | Хлорциан | 506-77-4 | CClN | 0,003 | 0,001 | рефл.-рез. | 1 |
| 602. | 2-[(2-Хлорциклогексил) тио]-1H-изоиндол-1,3(3H)-дион | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 3,5 | 0,35 | рез. | 4 |
| 603. | Хлорэтан | 75-00-3 | C3H5Cl | - | 0,2 | рез. | 4 |
| 604. | Хлорэтен | 75-01-4 | - | - | 0,01 | рез. (канцероген) | 1 |
| 605. | Хром/в пересчете на хрома (VI) оксид/ | - | - | - | 0,0015 | рез. | 1 |
| 606. | Цезий йодид | 7789-17-5 | CsI | - | 0,004 | рез. | 2 |
| 607. | -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилцихлопропанкарбонат | 52315-07-8 | C24H17Cl4NO3 | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 608. | Циан-(3-феноксифенил) метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат | 39515-41-8 | C22H23NO3 | 0,01 | 0,005 | рез. | 2 |
| 609. | Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор--(1-метилэтил)фенилацетат | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 610. | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 1,4 | - | рефл. | 4 |
| 611. | Циклогексанол | 108-93-0 | C6H12O | 0,06 | - | рефл. | 3 |
| 612. | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | 0,04 | - | рефл. | 3 |
| 613. | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11O | 0,1 | - | рефл. | 3 |
| 614. | Циклогексиламиний карбонат | 20227-92-3 | C7H15NO3 | 0,07 | - | рефл. | 3 |
| 615. | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 0,07 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 616. | N-(Циклогексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 0,3 | - | рефл. | 4 |
| 617. | Цинк диацетат/в пересчете на цинк/ | 5970-45-6 | C4H6O4Zn · 2H2O | - | 0,005 | рез. | 3 |
| 618. | Цинк динитрат/в пересчете на цинк/ | 7779-88-6 | N2O6Zn | - | 0,003 | рез. | 3 |
| 619. | Цинк карбонат/в пересчете на цинк/ | 3486-35-9 | CO3Zn | - | 0,02 | рез. | 4 |
| 620. | Цинк оксид/в пересчете на цинк/ | 1314-13-2 | OZn | - | 0,05 | рез. | 3 |
| 621. | Цинк сульфат/в пересчете на цинк/ | 7733-02-1 | O4SZn | - | 0,008 | рез. | 2 |
| 622. | Цирконий и его неорганические соединения/в пересчете на цирконий/ | - | - | 0,02 | 0,01 | рез | 3 |
| 623. | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | C3H6O | 0,08 | - | рефл. | 1 |
| 624. | Эпоксиэтан | 75-21-8 | C2H4O | 0,3 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
| 625. | Этановая кислота | 64-19-7 | C2H4O2 | 0,2 | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |
| 626. | Этанол | 64-17-5 | C2H6O | 5 | - | рефл. | 4 |
| 627. | Этантиол | 75-08-1 | C2H6S | 5 · 10-5 | - | рефл. | 3 |
| 628. | Этен | 74-85-1 | C2H4 | 3,0 | - | рефл. | 3 |
| 629. | Этенилацетат | 108-05-4 | C4H6O2 | 0,15 | - | рефл. | 3 |
| 630. | Этенилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,04 | 0,002 | рефл.-рез | 2 |
| 631. | 1-Этенилпирролид-2-он | 88-12-0 | C6H9NO | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| 632. | Этенсульфид | 420-12-2 | C2H4S | 0,5 | - | рефл. | 1 |
| 633. | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 634. | N-Этиламинобензол | 103-69-5 | C8H11N | 0,01 | - | рефл. | 4 |
| 635. | Этилацетат | 141-78-6 | C4H8O2 | 0,1 | - | рефл. | 4 |
| 636. | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,02 | - | рефл. | 3 |
| 637. | 2-Этилгексанол | 104-76-7 | C8H18O | 0,15 | - | рефл. | 4 |
| 638. | (2-Этилгексил) проп-2-еноат | 103-11-7 | C11H20O2 | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| 639. | 0-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | C3H5KOS2 | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| 640. | Этилпентаноат | 539-82-2 | C7H14O2 | 0,03 | - | рефл. | 3 |
| 641. | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,0007 | - | рефл. | 3 |
| 642. | Этоксиэтан | 60-29-7 | C4H10O | 1 | 0,6 | рефл.-рез. | 4 |
| 643. | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат | 106-74-1 | C7H12O3 | 0,002 | - | рефл. | 3 |

--------------------------------

<1> Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

<2> Среднегодовая концентрация - 0,04 мг/м3.

<3> 99 процентиль.

<4> Среднегодовая концентрация - 0,025 мг/м3.

<5> 99 процентиль.

<6> Пг/м3 Другие диоксины и дибензофураиы в единицах М-ТЭФ.

<7> С вероятностью появления 2%; по сумме летучих органических соединений.

<8> С вероятностью появления 2%.

<9> С вероятностью 2%.

<10> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

<11> Среднегодовая концентрация - 0,01 мг/м3.

<12> 98 процентиль.

<13> 95 процентиль.

<14> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

## II. Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1. | 3'-Азидо-2',3'-дидезокситимидин; номер CAS 30516-87-1; формула - C10H13N5O4 |
| 2. | Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонин, апоат-ропин и другие) |
| 3. | N1-[3-[(4-Аминобутил) амино]пропил]блеомицинамид; номер CAS 11116-32-8; формула - C57H89N19O21S2 |
| 4. | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперази на гидрохлорид |
| 5. | 4-Амино-N10-метилптероил глутаминовая кислота |
| 6. | Андрост-4-ен-1,17-дион |
| 7. | Апилак |
| 8. | Араноза |
| 9. | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3,5,12-тетрагидрокси-4-[0-(2',3',6'-тридезокси-3'-амино-альфа-мексогексапиранозид)]нафтацен |
| 10. | 1-Ацетокси-11-бета, 17-альфа-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион |
| 11. | Бис-(бета-аминоэтил) дисульфид, дигидрохлорид |
| 12. | N,N"-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N',N>>-диспиротрипипера-зиний дихлорид |
| 13. | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил) аминофенил бутановая кислота |
| 14. | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |
| 15. | 16альфа,17бета-(Бутилиден-бис-(окси))-11,21-дигидропрегнена-1,4-диен-3,20-дион (смесь изомеров R и S 50:50) |
| 16. | Винкристина сульфат; номер CAS 2068-78-2; формула - C46H56N4O10 x H2SO4 |
| 17. | 4-Гидроксикумарин |
| 18. | цис-Диаминдихлорплатина (II) |
| 19. | 11бета,21-Дигидрокси-1 бальфа, 17альфа-изопропилендиокси-9 альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 20. | Ди(4-гидроксикумаринил-3) уксусной кислоты этиловый эфир |
| 21. | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |
| 22. | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид |
| 23. | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат) |
| 24. | бета-(3,4-Дигидроксифенил) этил амин гидрохлорид |
| 25. | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси) фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |
| 26. | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |
| 27. | 6альфа,9альфа-Дифтор-16альфа, 17альфа-изопропилидендиоксипрегна 1,4-диен-11 бета,21-диол-3,20-дион |
| 28. | 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолин гидрохлорид |
| 29. | Доксорубицин(14-гидроксирубомицин) |
| 30. | Карминомицин |
| 31. | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он |
| 32. | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он капронат |
| 33. | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он пропионат |
| 34. | 2альфа-Метил-5 альфа-андростан-17бета-ол-3-он энантат |
| 35. | [(1R)-3-Метил-1-[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пиразинил-карбонил) амино]-пропил] амино] бутил] бороновая кислота; номер CAS 179324-69-7; формула C19H25BN4O4 |
| 36. | 4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримиди-нил]амино]фенил]бензамида мезилат; номер CAS 152459-95-5; формула - C30H35N7SO4 |
| 37. | Нитрозометилмочевина; номер CAS 684-93-5; формула - C2H5N3O2 |
| 38. | Оливомицин |
| 39. | Прегнадиен-1,4-триол-11бета,17альфа,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |
| 40. | Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3 |
| 41. | Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат |
| 42. | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсоралена) |
| 43. | Пыль наркотических анальгетиков |
| 44. | 11бета,17альфа-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 45. | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |
| 46. | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон |
| 47. | Эметина гидрохлорид |
| 48. | 17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол; синонимы - эстрадиол, микрофоллин форте; Dioqyn E; Diolin; Estiqyn; Estinyl; Ethynilesradiol и другие. номер CAS 57-63-6; формула-C20H24O2 |

## III. Комбинированное действие смесей загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе

3.1. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где: С1, С2, ..., Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе среды обитания человека;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

3.2. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористый водород и плохо растворимые соли фтора обладают суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где: С1, С2, ..., Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3.3. При совместном присутствии в атмосферном воздухе азот диоксид и сера диоксид обладают частичной суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

где: С1, С2, ..., Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3.4. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористый водород и сера диоксид обладают частичной суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

где: С1, С2, ..., Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3.5. Эффектом суммации обладают:

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 2 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| 3 | Аммиак, сероводород |
| 4 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 5 | Аммиак, формальдегид |
| 6 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| 7 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 8 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 9 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 10 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 11 | Ацетон, трикрезол, фенол |
| 12 | Ацетон, фенол |
| 13 | Ацетон, ацетофенон |
| 14 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 15 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 16 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 17 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 19 | Бензол и ацетофенон |
| 20 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 21 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 22 | Гексахлоран и фозалон |
| 23 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 24 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропани тетрахлорэтилен |
| 25 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 26 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 27 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 28 | Моно, ди- и трипропиламины |
| 29 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 30 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 31 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 32 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 33 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 34 | Сероводород, формальдегид |
| 35 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 36 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 37 | Серы диоксид, фенол |
| 38 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 39 | Серы диоксид, кислота серная |
| 40 | Серы диоксид, никель металлический |
| 41 | Серы диоксид, сероводород |
| 42 | Сероводород, динил |
| 43 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 44 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 45 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 46 | Фенол, ацетофенон |
| 47 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 48 | Циклогексан и бензол |
| 49 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |
| 50 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 51 | Фтористый водород, плохо растворимые соли фтора |

3.6. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают:

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициенты комбинированного действия, Kкд, равен 1,6) |
| 2 | Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Kкд равен 2,0) |
| 3 | Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Kкд равен 2,5) |
| 4 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 5 | Серы диоксид, фтористый водород |

3.7. При совместном присутствии сохраняются ПДК индивидуальных веществ:

| N N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Гексиловый, октиловый спирты |
| 2 | Серы диоксид, цинка оксид |

3.8. Эффектом потенцирования обладают:

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Бутилакрилат и метилакрилат (Kкд равен 0,8) |

3.9. Комбинированное действие многокомпонентных смесей:

Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-х компонентной смеси более 80%

- в 3-х компонентной - более 70%

- в 4-х компонентной - более 60%.