# Зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2007 г. N 9050

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ

К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЙ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемые Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

Руководитель

К.Б.ПУЛИКОВСКИЙ

# Утверждены

Приказом

Федеральной службы

по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РД-11-02-2006

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - Требования) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4378), постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. 54 "Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774; 2008, N 8, ст. 744; 2009, N 11, ст. 1304; 2011, N 7, ст. 979; N 18, ст. 2645; 2012, N 7, ст. 864; 2013, N 24, ст. 2999; N 30, ст. 4119; 2014, N 19, ст. 2421).

(п. 1 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

2. Настоящие Требования определяют состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

(п. 2 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или технического заказчика до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства. На время проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства исполнительная документация в полном объеме передается застройщиком или техническим заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии), исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии.

(п. 4 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

## II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по образцу, приведенному в Приложении 2.

5.3. Освидетельствование работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляется актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией. (п. 5.3 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

5.4. Освидетельствование строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляется актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении N 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

(п. 5.4 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

5.5. Освидетельствование участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении N 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией. (п. 5.5 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

5.6. Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица. (п. 5.6 в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения; (пп. "в" в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 1

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ____________________

(наименование, ОГРН,

___________________________________________________________________________

ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <2>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы по созданию геодезической разбивочной основы

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

объекта капитального строительства

N _________                                       "__" ____________ 20__ г.

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ___________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку  проектной   документации

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,   выполнившего   работы   по  созданию  геодезической

разбивочной основы

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу

для строительства _________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные  к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы

для  строительства,  их  координаты,  отметки,  места  установки  и способы

закрепления  соответствуют  требованиям  проектной  документации,  а  также

техническим регламентам, иным нормативным правовым актам __________________

(номер, другие

реквизиты чертежа,

___________________________________________________________________________

наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих

подготовку раздела проектной документации,

___________________________________________________________________________

наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных

правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Акт составлен в ____ ____ экземплярах.

Приложения ________________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

___________________________________________________________________________

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной документации, в

случаях, когда авторский надзор осуществляется ____________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   выполнившего   работы   по  созданию  геодезической

разбивочной основы

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

--------------------------------

<1> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

<2> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

## Приложение N 2

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к

видам работ

___________________________________________________________________________

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность

___________________________________________________________________________

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <2>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо,   выполнившее   работы   по   разбивке   осей   объекта  капитального

строительства на местности ________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <1>, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

АКТ

разбивки осей объекта капитального строительства на местности

N ___________                                   "__" ______________ 20__ г.

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ___________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,   выполнившего   работы   по  разбивке  осей  объекта

капитального строительства на местности ___________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили   настоящий   акт о  том, что  произведена в натуре разбивка осей

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства ________________________________________

(наименование объекта капитального

строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено ___________________________________________

3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствуют проектной

документации.

Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует

требованиям  проектной  документации, а также техническим регламентам, иным

нормативным правовым актам

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

___________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,

___________________________________________________________________________

наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных

правовых актов)

и  выполнена  с  соблюдением  заданной  точности  построений  и  измерений.

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ____ экземплярах.

Приложения ________________________________________________________________

(схема закрепления осей и др.)

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной документации, в

случаях, когда авторский надзор осуществляется ____________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   выполнившего   работы   по  разбивке  осей  объекта

капитального строительства на местности ___________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

--------------------------------

<1> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

<2> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

## Приложение N 3

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

к видам работ

___________________________________________________________________________

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность

___________________________________________________________________________

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <2>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию __________________

(наименование,

ОГРН, ИНН, номер и

___________________________________________________________________________

дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N _____________                                  "__" _____________ 20__ г.

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

___________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о

представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _____________________

___________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации _____________________________

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

документации,

___________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей

документации)

3. При выполнении работ применены _________________________________________

(наименование строительных материалов,

___________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие

качество)

___________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к

ним требованиям ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

лабораторных

___________________________________________________________________________

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного

контроля)

___________________________________________________________________________

5. Даты: начала работ    "__" _____________ 20__ г.;

окончания работ "__" _____________ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с ______________________________________

(указывается наименование, статьи

(пункты)

___________________________________________________________________________

технического регламента, иных нормативных правовых актов,

___________________________________________________________________________

разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по __________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического

обеспечения)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ____ экземплярах.

Приложения ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной документации, в

случаях, когда авторский надзор осуществляется ____________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

--------------------------------

<1> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

<2> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

## Приложение N 4

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации,

его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

(почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к

видам работ

___________________________________________________________________________

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность

___________________________________________________________________________

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <2>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лица, выполнившие конструкции, подлежащие освидетельствованию _____________

(наименование,

___________________________________________________________________________

ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

N ___________                                     "__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(наименование конструкций)

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ___________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель      лица,      выполнившего      конструкции,     подлежащие

освидетельствованию

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

__________________________________________________________________________,

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о

представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных

__________________________________________________________________________,

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего

конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции

___________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации ________________________

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

документации,

___________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей

документации)

3. При выполнении конструкций применены ___________________________________

(наименование материалов (изделий)

___________________________________________________________________________

со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4.   Освидетельствованы   скрытые  работы,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность    конструкций  ______________________________________________

___________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)

5.   Предъявлены   документы,   подтверждающие   соответствие   конструкций

предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций _______________

__________________________________________________________________________;

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б)  результаты  экспертиз,  обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля __________

___________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования __________________________

___________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Даты: начала работ    "__" _______________ 20__ г.;

окончания работ "__" _______________ 20__ г.

8.  Предъявленные  конструкции  выполнены  в  соответствии  с  техническими

регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией

___________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты)

___________________________________________________________________________

технического регламента, иных нормативных правовых актов,

___________________________________________________________________________

разделы проектной и/или рабочей документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению ____________________

или  разрешается  использование  конструкций  по назначению с нагружением в

размере ____% проектной нагрузки;

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:

__________________________________________________________________________;

б) разрешается производство последующих работ:

___________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ____ экземплярах.

Приложения ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель    застройщика   или   технического заказчика   по   вопросам

строительного контроля ____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной документации, в

случаях, когда авторский надзор осуществляется ____________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель      лица,      выполнившего      конструкции,     подлежащие

освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

--------------------------------

<1> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

<2> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

## Приложение N 5

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428)

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального

строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации,

его выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата

выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к

видам работ

___________________________________________________________________________

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность

___________________________________________________________________________

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой

организации, его выдавшей <2>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

Лицо,   выполнившее   участки   сетей  инженерно-технического  обеспечения,

подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

___________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

объектов

___________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его

выдавшей <1>,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

Организация,   осуществляющая   эксплуатацию  сетей  инженерно-технического

обеспечения

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

для физических лиц)

АКТ

освидетельствования участков сетей

инженерно-технического обеспечения

N ____________                                      "__" __________ 20__ г.

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ___________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представители   лица,  выполнившего  участки  сетей  инженерно-технического

обеспечения

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель     организации,     осуществляющей     эксплуатацию    сетей

инженерно-технического обеспечения _______________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

__________________________________________________________________________,

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о

представительстве)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    К    освидетельствованию    предъявлены    следующие   участки   сети

инженерно-технического обеспечения ________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического

обеспечения)

2.  Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной

документации ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

документации,

___________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей

документации)

___________________________________________________________________________

3.  Технические  условия  подключения  объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены

___________________________________________________________________________

(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия технических

условий,

___________________________________________________________________________

иные сведения)

4.   При   выполнении  участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения

применены

___________________________________________________________________________

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты

___________________________________________________________________________

или другие документы, подтверждающие качество)

5.  Освидетельствованы  скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность

участков сетей инженерно-технического обеспечения _________________________

___________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)

6.   Предъявлены  документы,  подтверждающие  соответствие  участков  сетей

инженерно-технического  обеспечения  предъявляемым к ним требованиям, в том

числе:

а)      исполнительные      геодезические     схемы     положения     сетей

инженерно-технического обеспечения ________________________________________

__________________________________________________________________________;

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б)  результаты  экспертиз,  обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля __________

__________________________________________________________________________;

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

в) технические условия ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования __________________________

___________________________________________________________________________

(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)

8. Даты: начала работ    "__" ___________ 20__ г.;

окончания работ "__" ___________ 20__ г.

9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены

в   соответствии   с   техническими   условиями  подключения,  техническими

регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией

___________________________________________________________________________

(указывается наименование, статьи (пункты)

___________________________________________________________________________

технического регламента,

___________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов,

___________________________________________________________________________

разделы проектной и/или рабочей документации)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ____ экземплярах.

Приложения ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель   застройщика   или   технического   заказчика   по  вопросам

строительного контроля ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной документации, в

случаях, когда авторский надзор осуществляется ____________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,  выполнившего  участки  сетей  инженерно-технического

обеспечения, подлежащие освидетельствованию _______________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель     организации,     осуществляющей     эксплуатацию    сетей

инженерно-технического обеспечения ________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

--------------------------------

<1> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

<2> В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.